|  | 2016 |
| --- | --- |
|  | orzAG taka |

GP32+アーキテクチャ リファレンス

本ドキュメントでは、GP32+アーキテクチャについて解説します。

目次

- GP32+アーキテクチャのコンセプト

- 基本仕様

- 機械語仕様

- 機械語セット一覧

GP32+ アーキテクチャのコンセプト

GP32+ アーキテクチャは、スピードと扱いやすさを重視した新しいアーキテクチャです。

名前の由来は Game Processor 32bit Plus の頭文字です。

基本仕様

アドレスバス：32bit

最大メモリ：4GB

最大プログラムサイズ：2GB

メモリアクセスサイズ：4/2/1bytes

・レジスタ仕様(xにはレジスタ番号が入ります)

汎用整数レジスタ(DWORD, Rx): 32個

セグメントレジスタ(DWORD, Sx): 8個

固定小数点レジスタ(DWORD, Fx): 32個

スタックポインタ(DWORD, SP): 1個(LSP/SSPで操作)

実行番地レジスタ(DWORD, PC): 1個(JMP系/CALL/RETで操作)

・割り込み仕様

割り込みは8086に比較的近い仕様になっています。

0-31bit: PC

32-64bit: S0

・使用できる命令(詳しくは機械語仕様を参照)

NOP

MOV

ADD

SUB

IMUL

IDIV

AND

OR

NOT

XOR

INT

CALL

RET

JMP

CMP

SAR

SAL

JE

JAE

JBE

JA

JB

JZ

JNZ

JNE

IN

OUT

PUSH

POP

CLI

STI

FMOV

FADD

FSUB

FMUL

FDIV

FARJMP

FARCALL

FARRET

LSP

SSP

HMXC(非推奨、使用詳細なし)

HMXI(非推奨、使用詳細なし)

HTXS(非推奨、使用詳細なし)

HTXL(非推奨、使用詳細なし)

HTXP(非推奨、使用詳細なし)

機械語仕様

・バイト配列

0-5bit: 命令コード

6-7bit: 引数サイズ

8-15bit: 引数タイプ

16bit-: 引数

・引数タイプ

0-3bit: 第1引数の種類

4-7bit: 第2引数の種類

・引数タイプ一覧

Rx: 整数レジスタ

Sx: セグメントレジスタ

Fx: 固定小数点レジスタ

Ie: 数値(整数)

Fe: 数値(小数)

[xxx]: メモリのxxx番地

最後のカッコ内の数字: 引数のバイト数

0x0: Rx (1)

0x1: [Rx] (1)

0x2: [Ie] (4)

0x3: Ie (4)

0x4: Fx (1)

0x5: Fe (4)

0x6: Sx (1)

0x7: [Rx+Ie] (5)

0x8: [Rx+Rx] (2)

0x9: Rx+Ie (5)

0xa: Rx+Rx (2)

機械語セット一覧

Opcode: オペコード

Argsnum: 引数の数

Type[n]: 許される引数nのタイプ

動作表現中 { Arg: 引数 flag: フラグ }

・NOP	Not Operation

Opcode 0x00

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　なし

・MOV	Move Data

Opcode 0x01

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]=arg[1]

・ADD	Add Data

Opcode 0x02

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]+=arg[1]

・SUB	Sub Data

Opcode 0x03

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]-=arg[1]

・IMUL	Integer multiple

Opcode 0x04

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]*=arg[1]

・IDIV	Integer Divide

Opcode 0x05

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]/=arg[1]

・AND	Logical And

Opcode 0x06

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]&=arg[1]

・OR	Logical Or

Opcode 0x07

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]=arg[1]

・NOT	Logical Not

Opcode 0x08

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

備考：　なし

動作：　arg[0]=~arg[0]

・XOR	Logical Xor

Opcode 0x09

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]^=arg[1]

・INT	Call to Interrupt Procedure

Opcode 0x0a

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x6

備考：　なし

動作：　push(pc) S0=[arg[0]*8+0] pc=[arg[0]*8+4]

・CALL	Call

Opcode 0x0b

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x6

備考：　このオペコードではfarcallはできません

動作：　push(pc) pc=arg[0]

・RET Return

Opcode 0x0c

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　pop(pc)

・JMP	Jump

Opcode 0x0d

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　pc=arg[0]

・CMP	Compare Two Operands

Opcode 0x0e

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　if(arg[0] == arg[1]     ) cmpf |= 1 << 0;

if(arg[0] >= arg[1]     ) cmpf |= 1 << 1;

if(arg[0] <= arg[1]     ) cmpf |= 1 << 2;

if(arg[0] >  arg[1]     ) cmpf |= 1 << 3;

if(arg[0] <  arg[1]     ) cmpf |= 1 << 4;

if(arg[0] -  arg[1] == 0) cmpf |= 1 << 5;

if(arg[0] -  arg[1] != 0) cmpf |= 1 << 6;

if(arg[0] != arg[1]     ) cmpf |= 1 << 7;

・SAR	Shift Instructions To Right

Opcode 0x0f

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]>>=arg[1]

・SAL	Shift Instructions To Left

Opcode 0x10

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]<<=arg[1]

・JE	Jump if Equal

Opcode 0x11

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 0) pc=arg[0]

・JAE	Jump if Above or Equal

Opcode 0x12

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 1) pc=arg[0]

・JBE	Jump if Below or Equal

Opcode 0x13

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 2) pc=arg[0]

・JA	Jump if Above

Opcode 0x14

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 3) pc=arg[0]

・JB	Jump if Below

Opcode 0x15

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 4) pc=arg[0]

・JZ	Jump if Zero

Opcode 0x16

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 5) pc=arg[0]

・JNZ	Jump if Not Zero

Opcode 0x17

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 6) pc=arg[0]

・JNE	Jump if Not Equal

Opcode 0x18

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　if(cmpf == 1 << 7) pc=arg[0]

・IN	Input Port

Opcode 0x19

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[1]=port[arg[0]]

・OUT output Port

Opcode 0x1a

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　port[arg[0]]=arg[1]

・PUSH	Push Data to Stack

Opcode 0x1b

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x6

備考：　なし

動作：　push(arg[0])

・POP	Pop Data to Stack

Opcode 0x1c

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x6

備考：　なし

動作：　pop(arg[0])

・CLI	Clear Interrupt Flag

Opcode 0x1d

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　intf=0

・STI	Set Interrupt Flag

Opcode 0x1e

Argsnum 0

備考：　なし

動作：　intf=1

・FMOV	Move Float Data

Opcode 0x1f

Argsnum 2

Type[0] 0x4

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　なし

動作：　MOVに同じく(浮動小数点レジスタ使用可)

・FADD	Add Float Data

Opcode 0x20

Argsnum 2

Type[0] 0x4

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　なし

動作：　ADDに同じく(浮動小数点レジスタ使用可)

・FSUB Sub Float Data

Opcode 0x21

Argsnum 2

Type[0] 0x4

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　なし

動作：　SUBに同じく(浮動小数点レジスタ使用可)

・FMUL	Multiple Float Data

Opcode 0x22

Argsnum 2

Type[0] 0x4

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　なし

動作：　IMULに同じく(浮動小数点レジスタ使用可)

・FDIV	Divide Float Data

Opcode 0x23

Argsnum 2

Type[0] 0x4

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　なし

動作：　IDIVに同じく(浮動小数点レジスタ使用可)

・FARJMP	Far Jump

Opcode 0x24

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　S0=arg[0] pc=arg[1]

・FARCALL	Far Call

Opcode 0x25

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　push(S0) push(pc) S0=arg[0] pc=arg[1]

・FARRET	Far Return

Opcode 0x26

Argsnum 2

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

Type[1] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　pop(pc) pop(S0)

・LSP	Load to Stack Pointer

Opcode 0x27

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　sp=arg[0]

・SSP	Save from Stack Pointer

Opcode 0x28

Argsnum 1

Type[0] 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6

備考：　小数は整数に切り捨てられます

動作：　arg[0]=sp

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2016/1/6 taka

GP32+アーキテクチャ　リファレンス

TLSIプロジェクトが制作しているアーキテクチャの名称です。GP3200プロセッサーに採用されています。ISEプロジェクトのインタプリタもこのアーキテクチャの一部を含有しています。